УДК	711.459.6 711. 122

ББК	85.118.25 (4 Укр)

Зоряна Лукомська

ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ У МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ

У статті висвітлено проблему збереження та пристосування історичного комплексу XVIII ст., який був складовою міста-фортеці. Запропоновано комплекс заходів щодо приведення пам'ятки архітектурно-містобудівної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування та іншого культурно-освітнього використання.

Ключові слова: збереження історичного комплексу, фортифікації, технічний стан, руйнування, музейно-виставковий комплекс, художньо-естетичний образ, музеєфікація.

Близько 1680 року почалось будівництво резиденції магнатів Потоцьких у місті Станіславові (сьогодні Івано-Франківську), які були власниками міста. Ділянку для неї вибрали на північний схід від міста, а будівництвом замку керував Шарль Бенуа, французький архітектор та військовий інженер [3, 4].

Рис. 1. Фрагмент плану Станіславова 1792 р., складений за участю Артура Дрекслера. Ця копія зберігається в Івано-Франківському краєзнавчому музеї.

Палац зайняв місце на певній віддалі від міських кварталів і був відділений від них еспланадою. З напільного боку його захищала ділянка фортифікаційних споруд, зведених під керівництвом згаданого Ш. Бенуа. Ф. П. Далейрак називав їх “великими насипами новим способом”. На дитинці замку, відокремленому з напільного боку трьома новими куртинами, а з боку міста – огорожею, були розташовані флігелі, кухня, конюшня, споруда палацу, поєднаного мостом з валгангом. Огорожа замку з боку міста була дерев’яною з кам’яними стовпами, а в’їзна брама прикрашена рельєфною арматурою, тобто атрибутами військовості [4].

У середині XVIII ст. Станіславівську фортецю удосконалено на зразок системи Вобана, відомого військового інженера. Новий палац Потоцьких із прилеглою територією, яка мала в плані вигляд правильної трапеції, було обнесено мурами і з’єднано з існуючими міськими фортифікаціями. Внаслідок проведених будівельних робіт місто-фортеця набула вигляду видовженого восьмикутника з повздовжньою віссю симетрії [7] (Рис. 1).

Палац Потоцьких відігравав роль однієї із складових міста-ансамблю. У період XVII ст. уклад міста-фортеці Станіславова можна назвати спряжений з’єднаний [9]. Розпланувальна структура міста складалась з трьох взаємопов’язаних елементів: середмістя, резиденції власників та системи бастіонних фортифікацій, яка об’єднувала перші два елементи (Рис. 2). Така структура відзначалася винятково регулярним нарисом фортифікацій і була головною особливістю міста-фортеці. Їй притаманні риси французької містобудівельної школи та ідеальних міст італійського ренесансу [6].

У 1809 – 1812 роках за домовленістю між Росією та Австро–Угорщиною Станіславські фортифікації розібрано, а рови засипано. Збереглися тільки невеличкі елементи мурів [8, 10]. У цей час резиденцію власників міста перетворено на військовий шпиталь.

Рис. 2. Станіславів. Схема розпланувальної структури міста в XVII ст.: 1. Середмістя; 2. Резиденція власників; 3. Система бастіонних фортифікацій.

Майже два століття палац використовували в такій функції австрійська, польська, а пізніше радянська влади. Доступ на територію комплексу, обнесеного мурами, був обмежений. Недоступним повністю він є й сьогодні, а отже будь-які наукові обстеження, дослідження та фіксації його споруд не здійснювались. Очевидно, за період існування (а це три століття) проводили перебудови, ремонтні роботи та пристосування споруд, що змінило їх зовнішній вигляд та внутрішнє планування. Хоча загальний художньо-естетичний образ комплексу і сьогодні справляє позитивне враження, а відсоток втрат та змін  мінімальний.

Рис.3. Палац Потоцьких. Схема розташування споруд. Існуючий стан.

Нині колишній палац Потоцьких перебуває в незадовільному технічному стані, споруди ніким не використовуються, а отже без догляду вони занепадають та руйнуються. Кілька років тому з комплексу перенесено військовий госпіталь, і палац, очевидно, незаконно перейшов у приватну власність, незважаючи на те, що розпорядженням виконавчого комітету Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 26 травня 1981 р. його визнано пам’яткою місцевого значення №238-р [2]. Через неналежний догляд всі історичні споруди руйнуються. Сприяють цьому також невпорядковані зелені насадження, які ростуть на території комплексу: навмисне недоглянуті дерева, кущі, трава висотою 2 метри і т. п.

Рис. 4. Споруда палацу Потоцьких №3. Сучасний стан.

Комплекс палацу складається із ряду споруд XVII – XVIII ст. (Рис.3). Технічний стан кожної з них вимагає проведення ремонтно-реставраційних робіт (Рис. 4-7). Територія комплексу обнесена триметровою мурованою стіною. Вхід на територію палацу – через муровану браму, яка поєднана із двома флігелями. Автентичність брами поза сумнівом: вона походить із XVIII ст. і її описи зустрічаємо у багатьох історичних джерелах. Технічний стан брами можемо охарактеризувати як незадовільний.

Рис. 5. Споруда палацу Потоцьких №4. Існуючий стан.

Автентичною є також трьохметрова мурована стіна, якою обнесена вся територія комплексу. Будівельна техніка і сама цегла цієї конструкції є ідентичною із цеглою, якою облицьований фрагмент єдиного збереженого бастіону XVII ст., що знаходиться у провулку Фортечному (Рис. 8). Збережена також, у дещо видозміненому вигляді, частина фортифікацій XVIIIст., які примикають до палацу: 3–4 метрові земляні насипи, які були бастіонами.

Рис. 6. Фрагменти споруди №5. Існуючий стан.

Рис. 7. Брама палацу Потоцьких. Існуючий стан.

Рис. 8. Вигляд на муровану стіну та залишки фортифікацій, які оточували палац Потоцьких. Існуючий стан.

Крім історичних споруд, на території колишнього палацу розташовано кілька окремих об’єктів та прибудов радянського періоду. Вони, звісно, дисгармоніюють до історичної забудови.

Колишній палац Потоцьких перебуває в історичній частині міста, за кілька кварталів від площі ринок та сполучений із нею вулицею Старозамковою. У сучасній структурі міста розташування палацу дуже вигідне, оскільки він межує із відпочинково-рекреаційною, громадсько-адміністративною, торговою та житловими зонами. Транспортне сполучення об’єкта із районами міста дуже добре, оскільки в межах пішохідної доступності розташовано чотири зупинки громадського транспорту. Також  добрі пішохідні зв'язки із центральною частиною міста. Відмежованість комплексу залишками колишніх бастіонів та триметровою стіною створює певну камерну атмосферу у внутрішньому дворі палацу, що є сприятливим для створення громадсько-культурного осередку.

Сучасний стан палацу Потоцьких можемо назвати критичним. Більшість споруд комплексу, які походять із XVIII ст., сьогодні занепадають через незагосподарьованість та недбале ставлення. Щоб його врятувати, пропонуємо здійснити низку заходів, які продовжать його життя. На наш погляд, вирішити проблему із збереження цінного історичного комплексу можемо шляхом пристосування його до функції, яка б забезпечила використання та експонування споруд палацу без порушення історично-складеної об’ємно-просторової структури.

Принципи збереження та пристосування архітектурно-містобудівної спадщини задекларовані у державних документах та постановах, активно обговорюються у наукових колах, але вирішення цієї проблеми потребує індивідуального підходу залежно від конкретної споруди чи комплексу [1, 5]. А коли мова йде про колишні фортифікаційні утворення, то проблема збереження таких комплексів ускладнена недостатнім їх дослідженням, відсутністю історичних описових та картографічних матеріалів, численними змінами, які були внесені у планувально-просторову структуру впродовж періоду існування. Одним з елементів колишньої фортифікаційної системи і є палац Потоцьких у місті Івано-Франківську.

Використовувати його відповідно до умов збереження пропонуємо у вигляді музейно-виставкового комплексу із забезпеченням максимального доступу до екскурсійного і туристичного огляду. Це забезпечить можливість збереження комплексу у вигляді, близькому до автентичного, надасть можливість доступу широкому колу відвідувачів ( Рис. 9).

Головними завданнями, які лежать в основі концепції пристосування, є такі:

- Поєднання пропонованого музейно-виставкового комплексу із рекреаційно-відпочинковою зоною шляхом влаштування додаткового входу зі скверу, що на вулиці Валовій.

- Поєднання споруд палацу через підземні переходи в єдиний музейно-виставковий комплекс.

- Збагачення об’ємно-просторової композиції комплексу сучасними елементами – вхідними павільйонами, які утворюють центральну вісь сприйняття.

- Переобладнання споруди № 3 (за генпланом) під музей міста, споруд № 4, 5 (за генпланом) – під виставкові галереї, споруди № 8 (за генпланом) – під комплекс громадського харчування, споруд № 6, 7 (за генпланом) – під адміністративні корпуси.

- Влаштування підземного паркінгу в сусідньому кварталі та зміна організації транспортного руху, що забезпечить доступ до музейно-виставкового-комплексу широкому колу відвідувачів.

Для реалізації запропонованої концепції пристосування палацу Потоцьких пропонуємо таку послідовність проведення заходів:

- здійснення комплексної будівельно-технічної експертизи об’єкта задля визначення технічного стану основних конструктивних елементів споруд;

- проведення першочергових рятувальних робіт на спорудах, які руйнуються;

- опрацювання історико-архівної довідки;

- проведення комплексу наукових досліджень, що охоплюють архітектурно-археологічні обміри, натурні обстеження (шурфи, зондажі), детальні інженерні обстеження, історико-архітектурні дослідження, хіміко-технологічні дослідження, мистецтвознавчі дослідження;

- розроблення історико-архітектурного опорного плану комплексу;

- розроблення проекту охоронних зон;

- розроблення генерального плану пристосування комплексу;

- знесення дисгармонійних прибудов, надбудов радянського періоду, перенесення службово-технічних надземних споруд у підземний рівень;

- проведення реставрації фасадів;

- демонтаж внутрішніх конструкцій та обладнання радянського періоду у спорудах;

- пристосування споруд палацу під корпуси музею (за умови мінімальних змін у первісному плануванні);

- влаштування додаткового входу на територію комплексу з боку скверу на вулиці Валовій;

- розчищення та пристосування підвальних приміщень споруд під приміщення музею;

- влаштування системи підземних переходів, що забезпечить зв'язок між корпусами музейно-виставкового комплексу;

- влаштування входів-павільйонів у підземну частину комплексу;

- влаштування партеру з дотриманням стилістики комплексу;

- влаштування підземного паркінгу у сусідньому кварталі та надземного переходу;

- експонування елементів конструкцій у підземному рівні, які ймовірно будуть розкриті при проведенні розкопок;

- пристосування та часткова реставрація інтер’єрів споруд.

На нашу думку, саме пристосування палацу Потоцьких під музейно-виставковий комплекс дасть можливість продовжити життя пам’ятки та створити сприятливі умови для її експонування. Саме музеєфікація забезпечить можливість мінімальних змін та втручань в історичну субстанцію комплексу. Доступність громадськості не тільки популяризує палацовий комплекс, а й забезпечить контроль за її експлуатацією.

За прикладом пропозицій з пристосування палацу Потоцьких в Івано-Франківську можна розробити конкретні рекомендації для багатьох історичних комплексів України, існування та збереження яких також під загрозою.

Рис. 9. Пропозиція пристосування споруд палацу Потоцьких.

(Матеріали дипломної роботи КБ “Реконструкція фасадів споруд та пристосування палацу Потоцьких в м. Івано-Франківську під музейно-виставковий комплекс“,  студ. Гошта Х., кер. Лукомська З.)

Література

- Бевз М. Історичні міста Галичини: проблеми вивчення і збереження / Микола Бевз // Записки Наукового Товариства імені Шеченка. Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів: НТШ, 2001. – Т. CCXLI. C.84-112.

- Вісник. Офіційне видання Івано-Франківської обл. ради та Івано-Франківської обладміністрації. – 1999. – Жовтень. – № 17. – С. 1-12.

- Грабовецький В. Історія Івано-Франківська / Володимир Грабовецький. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 1999. – Ч. 1. – С. 36-44.

- Кравцов С. Івано-Франківськ: Історико-архітектурний нарис / С. Кравцов. Звіт про НДР. – НТШ у Львові, 1992. – С. 8-9.

- Конвенція про охорону культурної спадщини Європи // Пам’ятки України (історія і культура): Наук. часоп. – К., 2006. – № 4. – С. 120-125.

- Лукомська З. Місто Івано-Франківськ – історія і сучасність / З. Лукомська. – Вісник НУ “Львівська політехніка”: Архітектура. – Львів, 2004. – № 505. – С. 197-201.

- Лукомська З. Історико-архітектурний розвиток міста Івано-Франківська / З. Лукомська. – Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника: Серія “Мистецтвознавство”. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. VIII – С. 3-9.

- Barącz S. Pamiętnik miasta Stanisławowa / Sadok Barącz – Lwow, 1858. – 191 s.

- Motak M. Elementy nowatorskie i tradycyjne w kompozycij urbanistycznej wybranych renesansowych założeń miejsko-rezydencjonalnych w Polsce / Maciej Motak // Studia z historij architektury i urbanistyki. – Krakow, 1999. – S. 196 – 215.

- Szarlowski A. Stanisławów i powiat Stanisławowski / A. Szarlowski. – Stanisławów, 1887. – S. 204 – 205.

The problem of saving and adaptation of historical complex from XVIII century, which was the part of city-fortress,  is considered in this article. The composite of cogent measures in reference to putting architectural monument, which is the part of architectural and urban-planning town heritage, in condition of complex, which will be usable for excursions and other culturally-educational measures.

Key words: saving of historical complexes, fortifications, technical state, destruction, museum-exhibitional complex, artistically-aesthetical character, museumfication.

Статья посвящена проблеме сохранения и приспособления исторического комплекса XVIII в., который был составной города-крепости. Подана совокупность мер для приведения памятника архитектурно-градостроительного наследия в состояние пригодное для экскурсионного посещения и другого культурно-образовательного использования.

Ключевые слова: сохранение исторического комплекса, фортификации, техническое состояние, розрушение, музейно-выставочный комплекс, художественно-эстетический образ, музеефикация.