- Номер заявки:	а 2006 05878

- Дата подання заявки:	29.05.2006

(24)  Дата, з якої є чинними         11.01.2010 права на винахід:

(41)  Дата публікації відомостей 10.12.2007,
про заявку та номер	Бюл.№ 20

бюлетеня:

(46)  Дата публікації відомостей 11.01.2010, про видачу патенту та        Бюл. № 1 номер бюлетеня:

(72)	Винахідники:
Петришин Любомир
Богданович, UA,

Лаврів Марія Василівна, UA

(73)	Власник:
ПРИКАРПАТСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА,
вул.Шевченка,буд.57, м.Івано-
Франківськ, 76025, Україна,
UA, UA

(54)   Назва винаходу:

СПОСІБ ГЕНЕРУВАННЯ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ТА ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

(57)   Формула винаходу:

1.	Спосіб генерування псевдовипадкових чисел, згідно з яким бінарні значення кодів псевдовипадкових чисел
формуються циклічно із лінійного інкрементованого впорядкування значень двійкового коду на періоді N їх
формування, де N=2n, n - розрядність коду псевдовипадкового числа, який відрізняється тим, що кожен із
розрядів Сі двійкової вагової мережі сформованого двійкового коду формується як відповідний bj розряд
вихідної системної шини даних у зворотному впорядкуванні згідно із залежністю Ci=bn-i+i=bj.

2.	Пристрій генерування псевдовипадкових чисел, що містить генератор тактових імпульсів, вихід якого
підключено до лічильного входу двійкового лічильника, кожен з виходів якого формує одиничний розряд
паралельної вихідної шини даних кодів псевдовипадкових чисел, який відрізняється тим, що кожен із
розрядів виходів двійкового лічильника підключено до входу відповідного розряду системної шини даних у
зворотному  впорядкуванні   щодо  натурального  впорядкування  двійкової  вагової  мережі  сформованого
двійковим лічильником двійкового коду.

Винахід стосується галузі обчислювальної техніки, розроблений для застосування в системах перетворення форми інформації і може бути використаний в методах досліджень Монте-Карло, для тестування, імовірнісного моделювання, криптографії, створення штучних завад.

Метою винаходу є розробка способу та пристрою генерування псевдовипадкових чисел з рівномірним розподілом та виключенням повторення чи втрати певних значень кодів на повному періоді їх генерування, включенням коду формату всіх нулів до діапазону генерування, із можливістю автоматичного рестарту, за умови простої та дешевої алгоритмічної та апаратної реалізації.